游戏Geo-Filter从零落地全流程｜前期准备+开发实施+测试验证+上线运维

本文基于 Geomate + geoip-shell 开源架构对标方案，完整梳理从零自研、落地部署、测试上线的全流程工作，完全匹配「OpenWrt单机闭环、游戏连接监控、单IP地理解析、地理区域/半径过滤、nftables+conntrack连接级管控、独立IP库更新」的核心需求，无冗余操作、全工程化落地。

## 一、前期准备工作（落地前置，必做）

本阶段核心目标：搭建适配环境、吃透开源底座、梳理技术依赖、确定自研改造范围，避免开发返工。

### 1.1 硬件与系统环境准备

设备选型：优先x86软路由（内存≥2G），兼容ARM高性能OpenWrt设备；规避小内存低配设备，防止连接监控、地理解析导致内存溢出

系统部署：刷入纯净官方OpenWrt固件（支持Firewall4/nftables、conntrack完整模块），关闭多余插件，保证系统内核纯净

内核依赖校验：确认系统内置 nftables、conntrack、libnetfilter-conntrack 核心模块，缺一不可（连接跟踪、内核过滤底层依赖）

### 1.2 开源源码与技术栈准备

源码拉取：拉取两大核心开源项目源码
        
1. geoip-shell：底层nftables规则、IP库更新、集合管理底座
        
2. Geomate：游戏连接监控、地理判定、WebUI可视化上层应用

技术栈适配：掌握OpenWrt Shell/Python开发、nftables规则编写、conntrack会话读取、GeoJSON解析、MaxMind MMDB数据库调用、LuCI WebUI开发

架构对标梳理：对照自研五层抽象架构，标记开源原生能力与自研定制需求的差异点（如自定义多边形圈选、专属游戏流量过滤逻辑）

### 1.3 数据资源准备

获取官方 GeoLite2-City.mmdb 地理数据库（含IP、国家、城市、经纬度完整字段）

搭建本地IP库更新校验脚本，验证独立更新能力（无需固件重刷、不影响系统配置）

整理游戏常用端口/协议特征库，为精准识别游戏连接做前置铺垫

### 1.4 需求固化

固化核心策略：白名单（圈内放行、圈外拦截）、黑名单（圈内拦截、圈外放行）

确定地理过滤模式：半径圆形过滤 + 手绘多边形区域过滤双模式

确定功能开关：总开关、模式切换、IP库自动更新开关、日志开关

## 二、核心实际开发工作（从零自研+改造落地）

基于开源底座二次开发+定制自研，完全贴合自定义架构，分为五大模块开发，对应五层架构。

### 2.1 可视化WebUI层开发（交互层）

核心目标：实现用户可视化配置、地理区域绘制、参数自定义

集成Leaflet地图+绘图插件，实现世界地图缩放、平移、多边形/矩形手绘

开发双模式配置：中心点经纬度+过滤半径、自定义多边形区域

实现策略配置：黑白名单切换、功能启停、IP库自动更新开关

开发状态展示：实时游戏连接IP、地理位置、过滤命中日志、规则生效状态

前端数据输出：标准化GeoJSON地理数据，传递给后端核心程序

### 2.2 核心Geo-Filter程序开发（计算感知层，核心自研）

本模块是项目核心，基于Geomate源码改造，实现轻量化、精准游戏连接过滤

游戏连接监控模块：读取conntrack会话表，实时抓取外网游戏服务器IP，过滤普通上网流量，仅留存游戏业务连接

单IP地理解析模块：调用本地MMDB库，对每一个游戏服务器IP实时查询，输出国家、城市、经纬度坐标

空间匹配算法模块：实现点在多边形内、半径距离计算算法，判断游戏IP地理坐标是否命中用户配置的过滤区域

策略决策模块：根据黑白名单规则，对单条游戏连接输出「放行/阻断」决策结果

性能优化：摒弃全局IP库遍历，仅解析实时活跃IP，降低路由器CPU/内存占用

### 2.3 Geo-IP数据库适配开发（数据资源层）

解耦IP库与系统固件，将MMDB文件独立存放，不嵌入系统分区

开发自动更新脚本：定时拉取最新GeoIP库，静默增量更新、版本备份、更新失败回滚

适配单IP快速查询接口，保障高频游戏连接解析的响应速度

### 2.4 内核过滤规则开发（执行层）

基于geoip-shell底座定制适配，实现连接级精准管控

定义nftables自定义集合与过滤链，适配游戏连接专属规则

联动conntrack会话状态，对已建立/待建立游戏连接精准匹配策略

实现核心规则逻辑：黑名单区域IP阻断、白名单域外IP全域拦截

开发规则动态刷新机制：配置变更、IP库更新后实时重载规则，无需重启路由

优化nftables interval集合，保障大批量IP匹配高性能运行

### 2.5 运维稳态功能开发（保障层）

配置持久化：开机自动加载用户地理配置、过滤模式、规则集合

日志统计：记录连接命中、放行、阻断记录，支持日志查询

异常容错：IP库损坏、配置异常时自动兜底放行，避免断网

超限保护：防止大范围过滤导致规则过载、内存溢出

## 三、全维度测试工作（功能+性能+稳定性+兼容性）

### 3.1 功能单元测试

WebUI测试：地图绘制正常、参数保存生效、模式切换无异常、GeoJSON输出标准

地理解析测试：随机游戏IP查询，校验国家、城市、经纬度解析准确性

空间匹配测试：分别测试半径、多边形区域，验证命中/未命中判定结果正确

策略逻辑测试：
        
1. 白名单模式：圈内游戏IP放行、圈外全部阻断
        
2. 黑名单模式：圈内游戏IP阻断、圈外正常放行

IP库更新测试：验证自动更新、手动更新、更新失败回滚功能正常

### 3.2 内核规则测试

校验nftables集合加载正常、规则挂载生效

测试conntrack会话跟踪精准，无漏判、误判

测试规则动态刷新，配置修改后实时生效，无需重启

### 3.3 性能压力测试

多并发游戏连接场景测试：高并发下CPU、内存占用稳定，无卡顿、无断流

大范围地理过滤测试：验证超限保护机制生效，避免设备OOM

长期挂机稳定性测试：72小时连续运行，无规则失效、无内存泄漏

### 3.4 兼容与边界测试

路由重启测试：开机自动加载规则、配置不丢失、过滤功能自动恢复

异常场景测试：IP库缺失、配置损坏、网络中断，系统自动兜底容错

多游戏场景测试：适配不同游戏服务器IP，过滤逻辑统一生效

## 四、上线与运维收尾工作

功能打包：整合WebUI、核心程序、脚本、nft规则，制作轻量化安装包

文档输出：整理部署手册、使用手册、更新手册、故障排查手册

常态化运维：开启IP库定时自动更新、定期巡检规则状态、日志监控

版本迭代：基于使用反馈，优化地理判定精度、性能、UI交互体验

## 五、全流程核心总结

整体落地遵循 前置环境搭建→分层模块开发→单元&全量测试→稳定上线运维 的工程化流程，基于成熟开源底座二次开发，规避从零造轮子的风险，同时完全自研定制匹配专属游戏地理过滤架构，最终实现OpenWrt单机全闭环、低损耗、高精度、可迭代的Geo-Filter系统。

|（注：部分内容可能由 AI 生成）